Bulletin de programme no 78

Le présent bulletin s’applique à tous les utilisateurs du Système de cote ÉnerGuide et du programme ENERGY STAR® pour les maisons neuves.

Sujets :

1- Modélisation des thermopompes à air basse température (TABT)

2- Modélisation des chauffe-eau à thermopompe extrayant la chaleur de l’air extérieur

1- 	Modélisation des thermopompes à air basse température (TABT)

Dans le cadre de son soutien continu aux nouvelles technologies, Ressources naturelles Canada (RNCan) a établi une procédure pour permettre la modélisation des thermopompes à air basse température en attendant l’inclusion d’ajustements dans HOT2000. La nouvelle procédure sera publiée dans la version 15.10 du Guide de l’utilisateur HOT2000 du Système de cote ÉnerGuide, mais peut être appliquée immédiatement.

Le rendement des thermopompes à air basse température se dégrade moins à basses températures que celui des thermopompes classiques. Ainsi, leur modélisation dans HOT2000 à partir des procédures habituelles entraîne une surestimation de leur consommation énergétique. Pour améliorer la précision du calcul de la consommation électrique de ces thermopompes, RNCan a mis au point la procédure ci-jointe, qui doit être utilisée pour déterminer les coefficients de performance en chauffage ajustés (puissance et coefficient de performance) à saisir dans HOT2000.

Remarque : Pour pouvoir utiliser cette procédure de modélisation, les données relatives au rendement des thermopompes à air basse température doivent être tirées de la Liste des thermopompes à air à basse température de Northeast Energy Efficiency Partnerships (NEEP) (https://ashp.neep.org/#!#/ (en anglais seulement)). Les thermopompes n’apparaissant pas dans la base de données de NEEP doivent être modélisées en vertu de la procédure décrite pour les thermopompes classiques dans le Guide de l’utilisateur HOT2000 du Système de cote ÉnerGuide.

Des directives de modélisation détaillées pour les TABT sont fournies dans la feuille de calcul ci-jointe. En voici un résumé :

1. 	Recueillez les données nécessaires dans la base de données de NEEP et dans HOT2000.

2. 	Utilisez la feuille de calcul pour calculer les coefficients de performance ajustés (capacité et CP).

3. 	Modélisez la thermopompe dans HOT2000 à l’aide des coefficients de performance ajustés (capacité et CP).

4.	Conservez une copie de la feuille de calcul remplie pour vérification future d’assurance de la qualité.

2- 	Modélisation des chauffe-eau à thermopompe extrayant la chaleur de l’air extérieur

Actuellement, seuls les chauffe-eau à thermopompe intégrée sans conduits qui extraient la chaleur de l’air de l’espace intérieur où le réservoir est installé peuvent faire l’objet d’une modélisation dans HOT2000. Veuillez vous référer à la section 7.15.1.1 du Guide de l’utilisateur HOT2000 du Système de cote ÉnerGuide pour obtenir les directives de modélisation sur les chauffe-eau à thermopompe intégrée sans conduits.

Conformément à son engagement à soutenir les nouvelles technologies, RNCan a établi une procédure de modélisation pour les chauffe-eau à thermopompe intégrée avec conduits et bibloc qui extraient la chaleur de l’air extérieur. Les données relatives au rendement des chauffe-eau à thermopompe intégrée avec conduits et bibloc doivent être tirées de la base de données de la Northwest Energy Efficiency Alliance (NEEA) (https://neea.org/img/documents/qualified-products-list.pdf) (en anglais seulement). Les chauffe-eau à thermopompe n’apparaissant pas dans la base de données de la NEEA doivent être modélisés en vertu de la procédure ordinaire décrite à la section 7.15.1.1 du Guide de l’utilisateur HOT2000 du Système de cote ÉnerGuide.

Les directives de modélisation détaillées sont fournies dans la feuille de calcul ci-jointe, notamment pour certaines entrées telles que le facteur énergétique. En voici un résumé :

1. 	Recueillez les données nécessaires dans la base de données de la NEEA.

2. 	Pour tenir compte des pertes de chaleur du réservoir du chauffe-eau dans l’espace intérieur, procédez à la modélisation d’un second chauffe-eau en sélectionnant l’emplacement du chauffe-eau à thermopompe dans le champ Emplacement du réservoir.

3. 	Pour les chauffe-eau avec conduits et bibloc, procédez à la modélisation d’un chauffe-eau à thermopompe intégrée en choisissant l’option Extérieur dans le champ Emplacement du réservoir. Ceci assurera que la température ambiante extérieure est utilisée pour évaluer la variation du coefficient de performance (CP) en fonction de la température.

Puisqu’il est impossible d’appliquer une température d’arrêt aux chauffe-eau dans la version actuelle de HOT2000, cette procédure doit seulement être utilisée pour les emplacements où la température de calcul de chauffage est supérieure à -12 °C (10,4 °F). La température de calcul de chauffage est indiquée dans l’Éditeur des données climatiques de HOT2000 (Éditeur > Éditeur des données climatiques).

Questions

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte.